# Relatório de Aula Prática

## Redes de Computadores - Arquitetura TCP/IP

Aluno: Luan Bispo Fiuza Sousa    |    Instituição: Anhanguera

Unidade: U2_MODELO_DE_REFERÊNCIA_ISO/OSI_E_ARQUITETURA_TCP/IP

Aula: A2 ARQUITETURA_TCP/IP

### 1. Introdução e Objetivos

Este documento apresenta os resultados da aula prática referente à configuração de uma rede simulando a arquitetura TCP/IP utilizando o simulador Cisco Packet Tracer. O objetivo principal desta atividade foi criar uma topologia de rede abrangendo duas sub-redes interconectadas por um roteador, realizar a configuração detalhada de endereços IP e gateways, e executar testes de conectividade entre as sub-redes usando roteadores.

### 2. Topologia e Endereçamento IP

A arquitetura da rede foi estruturada em duas sub-redes distintas conectadas a um roteador central, com a seguinte configuração:

| Parâmetro | Sub-rede 1 | Sub-rede 2 |
| --- | --- | --- |
| Endereço de Rede | 192.168.1.0/24 | 192.168.2.0/24 |
| Gateway (Router0) | 192.168.1.1 (gigabitEthernet 0/0) | 192.168.2.1 (gigabitEthernet 0/1) |
| Dispositivos Finais | PC0: 192.168.1.2 PC1: 192.168.1.3 | PC2: 192.168.2.2 PC3: 192.168.2.3 |
| Switch | Switch0 | Switch1 |

### 3. Respostas do Questionário

- 1. Qual protocolo da arquitetura TCP/IP é usado para testes de conectividade?
Resposta correta: (C) ICMP.
Justificativa: O protocolo ICMP é o responsável por fornecer relatórios de erros na rede e viabilizar comandos de diagnóstico de conectividade, como o ping, utilizado nas validações do laboratório.

- 2. Qual é o papel do roteador nesta rede?
Resposta correta: (C) Interconectar diferentes sub-redes.
Justificativa: O roteador atua na camada de rede para ligar logicamente a rede 192.168.1.0/24 à rede 192.168.2.0/24, roteando os pacotes entre esses domínios independentes.

- 3. O que acontece se o gateway de um PC estiver incorreto?
Resposta correta: (B) O PC se comunica com sua sub-rede, mas não com outras sub-redes.
Justificativa: Sem a configuração do gateway padrão, o host fica sem uma rota de saída para redes externas, restringindo a troca de pacotes apenas aos dispositivos conectados no seu switch local.

### 4. Resultados do Experimento e Texto Conclusivo

Como resultados dessa prática, foi possível configurar e observar uma rede funcional sob a arquitetura TCP/IP. O experimento clarificou o papel dos dispositivos ao interconectar PCs aos switches e segmentar o tráfego lógico no roteador. A configuração meticulosa dos endereços IP e máscaras de sub-rede permitiu o mapeamento estruturado da topologia.

O sucesso da comunicação foi evidenciado pelos testes de conectividade, confirmando que os pacotes ICMP Request e Reply puderam atravessar de uma sub-rede a outra, comprovando a eficácia do gateway estabelecido em cada interface do roteador.

### 5. Evidências Práticas