# Relatório de Aula Prática

## Redes de Computadores - Protocolo IPv6

Aluno: Luan Bispo Fiuza Sousa    |    Instituição: Anhanguera

Unidade: U3_ARQUITETURA_E_TECNOLOGIAS_DE_REDES

Aula: A4 PROTOCOLO_IPV6

### 1. Introdução e Objetivos

Este relatório detalha a execução da aula prática sobre o protocolo IPv6. O objetivo principal foi configurar uma infraestrutura de rede utilizando o simulador Cisco Packet Tracer para verificar a conectividade entre dispositivos situados em sub-redes distintas. A atividade envolveu a configuração de roteadores e computadores, aplicando conceitos fundamentais de endereçamento e roteamento na nova geração do protocolo IP.

### 2. Topologia e Endereçamento IPv6

A rede foi estruturada com duas sub-redes interconectadas por um roteador central (Router0). A tabela abaixo resume as definições de endereçamento aplicadas:

| Parâmetro | Sub-rede 1 | Sub-rede 2 |
| --- | --- | --- |
| Prefixo de Rede | 2001:DB8:1::/64 | 2001:DB8:2::/64 |
| Gateway (Router0) | 2001:DB8:1::1 (Gig0/0) | 2001:DB8:2::1 (Gig0/1) |
| Hosts | PC0: 2001:DB8:1::2 PC1: 2001:DB8:1::3 | PC2: 2001:DB8:2::2 PC3: 2001:DB8:2::3 |

### 3. Respostas do Questionário

- 1. Qual é o papel do comando ipv6 unicast-routing no roteador?
Resposta correta: (B) Permite o roteamento entre sub-redes IPv6.
Justificativa: Por padrão, os roteadores Cisco não encaminham pacotes IPv6 entre interfaces. Este comando habilita globalmente a capacidade de roteamento para o tráfego unicast IPv6 no dispositivo.

- 2. Qual o comprimento do prefixo usado na configuração das redes IPv6 nesta atividade?
Resposta correta: (B) /64.
Justificativa: O prefixo /64 é o padrão recomendado para sub-redes IPv6, onde os primeiros 64 bits identificam a rede e os 64 bits finais são reservados para a identificação da interface do host.

- 3. O que acontece se um dos PCs tiver um endereço IPv6 incorreto?
Resposta correta: (B) Ele não se comunica com nenhum dispositivo.
Justificativa: Endereços incorretos impossibilitam a identificação lógica correta do host na camada de rede, impedindo tanto a comunicação local quanto o tráfego através do gateway.

### 4. Resultados do Experimento e Texto Conclusivo

A prática demonstrou a viabilidade e a lógica de funcionamento das redes IPv6 em um ambiente simulado. A utilização do Cisco Packet Tracer permitiu validar que, após a ativação do roteamento unicast no roteador e a atribuição correta dos endereços e gateways nos hosts, a comunicação entre diferentes sub-redes ocorre de forma transparente.

Os testes de conectividade realizados via prompt de comando (ping) confirmaram o sucesso da configuração. A compreensão do endereçamento IPv6 e a correta parametrização das interfaces de rede são competências essenciais para a transição tecnológica atual, garantindo a escalabilidade e a segurança das comunicações de dados modernas.

### 5. Evidências Práticas